По проекту Newman было сделано следующее:

- На рабочем компьютере была создана виртуальная машина VMware Workstation Pro

- На виртуальную машину установлен дистрибутив ubuntu 20.04

- В соответствии с рекомендациями по установке на официальном сайте был установлен программный продукт “ROS Noetic”

- Были установлены необходимые для работы с проектов программные компоненты в ОС ubuntu и ROS

- Работа ROS была протестирована на разных программных пакетах, работающих под управлением ROS (turtlesim, rviz)

- Для изучения ROS и добавление в Newman возможности двигаться к ROS был подключен манипулятор с хватом. На манипуляторе отрабатывались возможности работы с суставами в ROS и моделирование этого процесса.

- Для калибровки серводвигателей в системе и задания максимальных и минимальных углов движения в суставах, была написана прошивка для Arduino и подключен потенциометр для задания калибровочных значений.

- Для манипулятора написан URDF файл и разработана прошивка, произведена калибровка положения и перемещения

- Прошивка манипулятора была адаптирована для движения шеи Newman

- Для разработки алгоритмов распознавания лица и слежением за лицами в ROS был добавлена и настроена программный код для работы с камерой intel real sense D435. Камера подключена и проверена.

- Создано и визуализировано в ROS представление Newman (Цифровой двойник)

- Разработана программная часть, реализующая распознавание лица

- Разработана программная часть, осуществляющая слежение за лицом

- Для захвата изображения с камеры, установленной в глазу Newman на микрокомпьютер установлена операционная система ubuntu и установлен программный пакет ROS

- Для захвата изображения с камеры в глазу был собран из исходного кода и установлен программный пакет на микрокомпьютере под управлением ROS

- Было настроено сетевое взаимодействие между двумя компьютерами под управлением ROS

- Был написан скрипт для быстрой установки и настройки ROS и программных компонентов Ubuntu

- Был создан и настроен git сервер внутри лаборатории 116

- Для повышения производительности работы и портативности с помощью установочного скрипта и git репозитория проект был перенесен с виртуальной машины на ноутбук

- Для еще большего повышения производительности программных алгоритмов на ноутбуке был установлен, настроен и протестирован инструментарий для вычислений на графическом процессоре Nvidia CUDA. Текущая версия программных алгоритмов разработанных для Newman не поддерживает CUDA, но в дальнейшем планируется добавить ее поддержку

- Для повышения удобства разработки проекта настроен ssh протокол обмена между ноутбуком с ROS и рабочим компьютером на Windows. Настроен процесс удаленной разработки и отладки между этими компьютерами, настроен проброс графической подсистемы на удаленный компьютер через ssh подключение.

- Для работы Newman в сети ROS без DNS и DHCP были соответствующим образом настроены ноутбук и микрокомпьютер

- Для правильного слежения за лицом откалиброваны углы перемещения головы робота и начальное положение его цифрового двойника

- Произведены изменения в коммутации цепей питания и управления Newman

- Подключен и настроен внешний микрофон, встроенный в туловище Newman

- Начата разработка и конфигурирование механизмов речевого взаимодействия с роботом на основе ПО PocketSphinx, микрофона, звуковой карты и усилителя НЧ.

Установленные программные компоненты

Пароль пользователя ноутбука “116”

Для работы над проектом были установлены на ноутбук следующие программные продукты:

ROS noetic нужно устанавливать по инструкции http://wiki.ros.org/noetic/Installation/Ubuntu

Ubuntu 20.04 LTS

Terminator – многооконный терминал

Git – программа для работы с репозиториями

VScode – среда разработки

Внутри vscode установлены ROS (microsoft), CMake(twxs), Python, C++

net-tools- инструментарий для работы с сетью из консоли

cuda external pkg, libglfw3, libglfw3-dev,   – зависимости для куда

nvidia drivers – последние драйвера

nvidia-utils-535

nvidia-driver-535

cuda для того чтобы установить cuda нужно следовать инструкции https://developer.nvidia.com/cuda-downloads?target_os=Linux&target_arch=x86_64&Distribution=Ubuntu&target_version=20.04&target_type=deb_local

Для работы с распознаванием речи были установлены следующие компоненты

GStreamer и его зависимости libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer-plugins-bad1.0-dev gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-doc gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3 gstreamer1.0-qt5 gstreamer1.0-pulseaudio

bison swig

alsa-utils libasound2-dev

pocketsphinx

python3-pocketsphinx

pocketsphinx-en-us

ros-noetic-audio-common - пакет поддержки аудио для ROS

На микрокомпьютере Raspbery PI были установлены следующие компоненты:

Ubuntu 20.04 server

ros noetic base

raspicam – пакет для захвата видео с камер, который нужно собрать по инструкции https://github.com/cedricve/raspicam

Цифровой двойник

Внешний вид цифрового двойника представлен на рисунке 2

Диаграмма URDF описания изображена на рисунке 3

Рисунок 1 Цифровой двойник

Рисунок 2 диаграмма URDF описания

Структуры системы трекинга лица

Для работы алгоритмов трекинга лица требуется источник видео. Источником является видеокамера, которая установлена в правом глазу робота. Захват и обработку данных с камеры занимается микрокомпьютер Raspbery PI 3B+. На микрокомпьютере установлен Linux Ubuntu и ROS noetic.

Raspberry PI 3B+ управляет суставами шеи через подключенный по средствам USB микроконтроллер Arduino Mega а также с помощью ШИМ контроллера на микросхеме PCA9685. Передача данных между Arduino и Raspberry PI осуществляется по протоколу ros serial, между Arduino и PCA9685 осуществляется по протоколу I2C, сервоприводы имеют прямое подключение к контроллеру на PCA9685. Все вычисления, контроль и управление в системе осуществляет ноутбук под управлением ROS noetic. Ноутбук и микрокомпьютер соединяются по средствам проводной сети Ethernet.

Рисунок 3 Структура системы трекинга лица в ROS

Рисунок 4 Планируемая структурная-схема проекта

Рисунок 5 Реализованная структурная-схема проекта

Структура программной части робота представлена на рисунке 3. Сигнал с видеокамеры поступает на микрокомпьютер, который работает под управлением среды ROS. В ROS на микрокомпьютере запущен узел “raspicame_node”. Этот узел принимает на вход видео с камеры преобразует видео в последовательный вид, упаковывает в пакеты и отправляет в теме “raspicam_node/image” по сети Ethernet ноутбуку. На ноутбуке сообщение принимает узел “face_tracker”. В этом узле на изображении обнаруживаются и обводятся окружностью лица, центы окружностей отправляются в сообщении “face_centroid” узлу “face_controller”. Узел “face_controller” размечает изображение на участки, при попадании на которые центров окружностей требуется повернуть голову в лево, в право или ничего не делать. Этот узел отправляет в случае необходимости в теме joint_states сообщения для поворота головы в нужную сторону таким образом, чтобы в центральном участке изображения находился центр окружности лица. Сообщения “Joint states” передаются узлу “robot_state_publisher” которое при помощи URDF файла и узла RVIZ (на рисунке не показан) создает цифрового двойника робота, который точно повторяет все движения реального. Также сообщения “Joint_states” через локальную сеть поступают на Raspberry pi а из нее на узел “bus”, который выполняется на Arduino mega. На этом узле происходит непосредственное управление сервоприводами через драйвер на микросхеме PCA9685.

К началу выставки планировалось реализовать Newman в соответствии с Рисунком 4, но удалось реализовать в том виде, который изображен на рисунке 5.

Структура программного репозитория

Установочный скрипт хранится в корневой папке репозитория Newman_ws/rosinstall.sh

Структура директорий репозитория Newman_ws/src

├── face_tracker_control_Newman пакет ros который производит трекинг лица

│   ├── config

│   ├── msg

│   └── src

├── face_tracker_Newman – пакет ros в котором происходит определение лица на видео

│   ├── config

|    |        └── track.yaml файл параметров ROS, имеющий такие параметры, как путь к файлу Haar, topic входного изображения, topic выходного изображения и флаги для включения и отключения отслеживания лица.

│   ├── data

|    |      └── face.xml -  классификатор лица на основе признаков Хаара из пакета OpenCV

│   ├── launch

│   └── src

├── inmoov_description - в этом пакете хранится URDF описание робота

│   ├── config

│   ├── launch

│   ├── robots

│   └── urdf

├── inmoov_meshes – храняться 3D модели деталей робота

│   └── meshes

├── raspicam_node -скомпилированный код пакета raspicam, который работает на RaspberryPi

├── robot_control_arduino -скетч Arduino для контроллера, который управляет суставами

├── servo_test – скетч Arduino для калибровки серводвигателей

└── sound_Newman – метапакет для распознавания голоса и голосового ответа

├── sound_Newman

└── speech_to_text_Newman – пакет преобразования речи в текст

├── config

│   └── test

├── launch

├── model

│   └── zero_ru_cont_8k_v3

│       ├── zero_ru.cd_cont_4000

│       ├── zero_ru.cd_ptm_4000

│       └── zero_ru.cd_semi_4000

└── scripts

Описание кода пакета трекера лица

Нужно включить ros/ros.h в каждый узел ROS C ++; в противном случае исходный код не будет компилироваться. Остальные три заголовка являются заголовками транспорта изображения, которые имеют функции для публикации и подписки на сообщения изображения с низкой пропускной способностью. Заголовок cv_bridge имеет функции для преобразования между типами данных OpenCV ROS. Заголовок image_encoding.h имеет формат кодирования изображения, используемый во время преобразования ROS-OpenCV:

#include <ros/ros.h>

#include <image_transport/image_transport.h>

#include <cv_bridge/cv_bridge.h>

#include <sensor_msgs/image_encodings.h>

Следующий набор заголовков для OpenCV. Заголовок imgproc состоит из функций обработки изображений, highgui имеет функции, связанные с GUI, а objdetect.hpp имеет API для обнаружения объектов, такие как классификатор Haar:

#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp>

#include "opencv2/objdetect.hpp"

Последний заголовочный файл предназначен для доступа к пользовательскому сообщению с именем centroid. Определение сообщения центроида имеет два поля, int32x ,а также Int32y, он может содержать  координаты центра распознанного лица. Можно проверить это определение сообщения из папки face_tracker_pkg/msg/centroid.msg

#include "face_tracker_control_Newman/centroid.h"

Следующие строки кода дают имя окну необработанного изображения и окну обнаружения лица:

static const std::string OPENCV_WINDOW = "raw_image_window";

static const std::string OPENCV_WINDOW_1 = "face_detector";

Следующие строки кода создают класс C ++ для детектора лиц. Фрагмент кода создает дескрипторы NodeHandle, который является обязательным дескриптором для узла ROS; image_transport, который помогает отправлять сообщения ROS Image по графу вычислений ROS; и издатель для лицевого центроида, который может публиковать значения центроидов, используя файл centroid.msg. Остальные определения предназначены для обработки значений параметров из файла параметров track.yaml:

class Face_Detector

{

ros::NodeHandle nh_;

image_transport::ImageTransport it_;

image_transport::Subscriber image_sub_;

image_transport::Subscriber image_sub_;

image_transport::Publisher image_pub_;

ros::Publisher face_centroid_pub;

face_tracker_control_Newman::centroid face_centroid;

string input_image_topic, output_image_topic, haar_file_face;

int face_tracking, display_original_image, display_tracking_image, center_offset, screenmaxx;

Ниже приведен код для извлечения параметров ROS из файла track.yaml. Преимущество использования параметров ROS состоит в том, что мы можем избежать жесткого кодирования этих значений внутри программы и изменять значения без перекомпиляции кода:

try{

nh_.getParam("image_input_topic", input_image_topic);

nh_.getParam("face_detected_image_topic", output_image_topic);

nh_.getParam("haar_file_face", haar_file_face);

nh_.getParam("face_tracking", face_tracking);

nh_.getParam("display_original_image", display_original_image);

nh_.getParam("display_tracking_image", display_tracking_image);

nh_.getParam("center_offset", center_offset);

nh_.getParam("screenmaxx", screenmaxx);

ROS_INFO("Successfully Loaded tracking parameters");

}

Следующий код создает подписчика для topic входного изображения и издателя для изображения с обнаруженным лицом. Всякий раз, когда изображение попадает в topic входного изображения, оно вызывает функцию imageCb. Названия тем извлекаются из параметров ROS. Создаем другого издателя для публикации значения центроида, который является последней строкой фрагмента кода:

}

image_sub_ = it_.subscribe(input_image_topic, 1,

&Face_Detector::imageCb, this);

image_pub_ = it_.advertise(output_image_topic, 1);

face_centroid_pub = nh_.advertise<face_tracker_control_Newman::centroid>("/face_centroid",10);

}

Следующий фрагмент кода - это определение imageCb, который является обратным вызовом для input_image_topic, что он в основном делает, это конвертирует sensor_msgs/Image данные в cv::Mat Тип данных OpenCV. cv_bridge::CvImagePtr cv_ptr буфер выделяется для хранения образа OpenCV после выполнения преобразования ROS-OpenCV с использованием функции cv_bridge::toCvCopy:

void imageCb(const sensor_msgs::ImageConstPtr& msg)

{

cv_bridge::CvImagePtr cv_ptr;

namespace enc = sensor_msgs::image_encodings;

try

{

cv_ptr = cv_bridge::toCvCopy(msg, sensor_msgs::image_encodings::BGR8);

}

catch (cv_bridge::Exception& e)

{

ROS_ERROR("cv_bridge exception: %s", e.what());

return;

}

string cascadeName = haar_file_face;

CascadeClassifier cascade;

if( !cascade.load( cascadeName ) )

{

cerr << "ERROR: Could not load classifier cascade" << endl;

}

Переходим к основной части программы, которая заключается в обнаружении лица, выполненного для преобразованного типа данных изображения OpenCV, из сообщения ROS Image. Ниже приведен вызов функции detectAndDraw(), который выполняет обнаружение лица, и в последней строке можно увидеть опубликованную в topic выходного изображения. С помощью cv_ptr->image мы можем получить cv::Mat тип данных, и в следующей строке cv_ptr->toImageMsg() может преобразовать это в ROSImage. Аргументы функции

detectAndDraw() - это изображение OpenCV и каскадные переменные:

detectAndDraw( cv_ptr->image, cascade );

image_pub_.publish(cv_ptr->toImageMsg());

Функция detectAndDraw() взята из примера кода OpenCV для обнаружения лица: аргументами функции являются входное изображение и каскадный объект. Следующий фрагмент кода сначала преобразует изображение в градации серого и выровняет гистограмму с помощью API-интерфейсов OpenCV. Это своего рода предварительная обработка перед обнаружением лица по изображению. Для этого используется функция cascade.detectMultiScale()

http://docs.opencv.org/2.4/modules/objdetect/doc/cascade_classification.html

Mat gray, smallImg;

cvtColor( img, gray, COLOR_BGR2GRAY );

double fx = 1 / scale ;

resize( gray, smallImg, Size(), fx, fx, INTER_LINEAR );

equalizeHist( smallImg, smallImg );

t = (double)cvGetTickCount();

cascade.detectMultiScale( smallImg, faces,

1.1, 15, 0

|CASCADE_SCALE_IMAGE,

Size(30, 30) );

Следующий цикл будет повторяться для каждого лица, обнаруженного с помощью функции detectMultiScale(). Для каждого лица он находит центроид и публикует /face_centroid topic:

for ( size_t i = 0; i < faces.size(); i++ )

{

Rect r = faces[i];

Mat smallImgROI;

vector<Rect> nestedObjects;

Point center;

Scalar color = colors[i%8];

int radius;

double aspect_ratio = (double)r.width/r.height;

if( 0.75 < aspect_ratio && aspect_ratio < 1.3 )

{

center.x = cvRound((r.x + r.width*0.5)*scale);

center.y = cvRound((r.y + r.height*0.5)*scale);

radius = cvRound((r.width + r.height)*0.25*scale);

circle( img, center, radius, color, 3, 8, 0 );

face_centroid.x = center.x;

face_centroid.y = center.y;

//Publishing centroid of detected face

face_centroid_pub.publish(face_centroid);

}

Чтобы сделать окно выходного изображения более интерактивным, есть текст и строки для оповещения о лице пользователя слева или справа или в центре. Для этого используется API OpenCV. Вот код для отображения текста, такого как Лево, Право и Центр, на экране:

putText(img, "left", cvPoint(50,240), FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, cvScalar(255,0,0), 2, LINE_AA);

putText(img, "center", cvPoint(280,240), FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, cvScalar(0,0,255), 2, LINE_AA);

putText(img, "right", cvPoint(480,240), FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, cvScalar(255,0,0), 2, LINE_AA);

Файл track.yaml

Файл track.yaml содержит параметры ROS, которые требуются face_tracker_node, Вот содержимое track.yaml:

image_input_topic: "/raspicam_node/image"

face_detected_image_topic: "/face_detector/raw_image"

haar_file_face: "/home/robot/Newman_ws/src/face_tracker_Newman/data/face.xml"

face_tracking: 1

display_original_image: 0

display_tracking_image: 1

Можно изменить все параметры в соответствии с требованиями. В частности, может потребоваться изменить haar_file_face, который является путем к файлу лица Haar. Если установить face_tracking: 1, он включит отслеживание лица, в противном случае нет. Кроме того, если нужно отобразить исходное изображение и изображение для отслеживания лица, можно установить здесь флаги.

Файл конфигурации параметров сервопривода servo_param.yaml

Файл servo_param.yaml содержит конфигурацию, такую, как предельные углы поворота контроллера и шага движения; Кроме того, он имеет параметры экрана, такие как максимальное разрешение изображения с камеры и смещение от центра изображения. Смещение используется для определения области вокруг фактического центра изображения:

servomaxx: 0.5   #max degree servo horizontal (x) can turn

servomin: -0.5   # Min degree servo horizontal (x) can turn

screenmaxx: 640   #max screen horizontal (x)resolution

center_offset: 50  #offset pixels from actual center to right and left

step_distancex: 0.03 #x servo rotation steps

Узел контроллера трекера лица

Узел контроллера трекера лица отвечает за управление сервоприводом шеи робота в соответствии с положением центроида лица. Код трекера находится по пути face_tracker_control_Newman/src/face_tracker_controller.cpp.

Заголовки, используемые в узле следующие

#include "ros/ros.h"

#include <iostream>

#include <sensor_msgs/JointState.h>

#include "face_tracker_control_Newman/centroid.h"

Следующие переменные содержат значения параметров из servo_param.yaml:

int servomaxx, servomin,screenmaxx, center_offset, center_left, center_right;

float servo_step_distancex, current_pos_x;

Следующие заголовки сообщения sensor_msgs::JointState предназначено для хранения позы робота

Это обработчик издателя для публикации команд положения в контроллере:

ros::Publisher dynamixel_control;

в функции main() Первая строка - это подписчик /face_centroid, у которого есть значение centroid, и когда значение приходит в topic, оно вызывает функцию face_callback ():

ros::Subscriber number_subscriber = node_obj.subscribe("/face_centroid",10,face_callback);

Следующая строка инициализирует дескриптор издателя, в котором значения будут опубликованы в разделе joint_states:

dynamixel_control = node_obj.advertise<sensor_msgs::JointState>("joint_states", 1);

Следующий код создает ограничения вокруг фактического центра изображения. Это полезно для получения приблизительной центральной точки изображения:

center_left = (screenmaxx / 2) - center_offset;

center_right = (screenmaxx / 2) + center_offset;

Вот функция обратного вызова, выполняемая при получении значения центроида, поступающего через раздел /face_centroid. Этот обратный вызов также имеет логику для перемещения Dynamixel для каждого значения центроида.

В первом разделе значение x в центроиде сравнивается с center_left, а если оно слева, оно просто увеличивает положение сервоконтроллера. Он будет публиковать текущее значение, только если текущая позиция находится в пределах лимита. Если он находится в пределе, то он опубликует текущую позицию в контроллере. Логика одинакова для правой стороны: если грань находится на правой стороне изображения, это уменьшит положение контроллера.

Когда камера достигает центра изображения, она останавливается и ничего не делает. Этот цикл повторяется, и мы получим непрерывное отслеживание:

void track_face(int x,int y)

{

//Find out if the X component of the face is to the left of the middle of the screen.

if(x < (center_left)){

ROS_INFO("Face is at Left");

current_pos_x += servo_step_distancex;

current_pose = current_pos_x;

ROS_INFO("servo controller current_position = %f",current_pos_x);

if(current_pos_x < servomaxx and current_pos_x > servomin ){

joint_state.header.stamp = ros::Time::now();

joint_state.name[0] ="waist_pan_joint";

joint_state.position[0] = 0;

joint_state.name[1] ="head_roll_joint";

joint_state.position[1] = 0;

joint_state.name[2] ="head_tilt_joint";

joint_state.position[2] = 0;

joint_state.name[3] ="head_pan_joint";

joint_state.position[3] = current_pose;

joint_state.name[4] ="jaw_joint";

joint_state.position[4] = 0;

dynamixel_control.publish(joint_state);

}

}

//Find out if the X component of the face is to the right of the middle of the screen.

else if(x > center_right){

ROS_INFO("Face is at Right");

current_pos_x -= servo_step_distancex;

current_pose = current_pos_x;

Контроллер сервопривода

Сервопривод, который поворачивает голову робота для отслеживания лиц людей, управляется ШИМ сигналом. Управляющий сигнал генерирует микросхема PCA9685. Микросхема в свою очередь управляется контролером Arduino Mega. Контроллер через порт usb подключен к микрокомпютеру Raspberry Pi 3b+. Связь ROS с Arduino происходит через программный интерфейс последовательного порта с помощью утилиту rosserial.

Код узла ROS, который исполняется на Arduino приведен ниже по тексту. В проекте используются стандартные библиотеки без изменений.

Adafruit_PWMServoDriver -v3.01

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>

#include <ros.h>

#include <std_msgs/Int32.h>

#include <sensor_msgs/JointState.h>

#define FREQUENCY 50

uint8_t servonum = 0;

ros::NodeHandle node_handle;

Adafruit_PWMServoDriver robot_servos;

//Servo robot_servos[5];

int input;

int MIN_PULSE_WIDTH [5] ={640, 640, 525, 880, 640};

int MAX_PULSE_WIDTH [5]={2400, 2400, 2450, 2450, 2400

int mid_positions[5] = {90, 90, 90, 90, 90};

int SERVO_CURRENT_POSITIONS[5];

float TARGET_JOINT_POSITIONS[5] = {0,0,0,0,0};

// Convert the joint state values to degrees, adjust for the center and write to the servo

void writeServos() {

for (int j = 0; j < 5; j++) {

int target_angle;

if (j == 2) {

// Due to difference in mounting directions

target_angle = - TARGET_JOINT_POSITIONS[j]*(180/3.14) + mid_positions[j];

} else {

target_angle = TARGET_JOINT_POSITIONS[j]*(180/3.14) + mid_positions[j];

}

robot_servos.setPWM(j, 0, pulseWidth(target_angle, j));

SERVO_CURRENT_POSITIONS[j] = target_angle;

}

node_handle.spinOnce();

}

void servoControlSubscriberCallbackJointState(const sensor_msgs::JointState& msg) {

TARGET_JOINT_POSITIONS[0] = msg.position[0];

TARGET_JOINT_POSITIONS[1] = msg.position[1];

TARGET_JOINT_POSITIONS[2] = msg.position[2];

TARGET_JOINT_POSITIONS[3] = msg.position[3];

TARGET_JOINT_POSITIONS[4] = msg.position[4];

writeServos();//-----------------------------------------------------------------------------------------------------

}

ros::Subscriber<sensor_msgs::JointState> servo_control_subscriber_joint_state("joint_states", &servoControlSubscriberCallbackJointState);

void setup() {

robot_servos.begin();

robot_servos.setPWMFreq(FREQUENCY);

// Initial the servo motor connections and initialize them at home position

for (unsigned int i = 0; i < 5; i++) {

//robot_servos[i].attach(servo_pins[i]);//----------------------------------------------------------

//robot_servos[i].write(mid_positions[i]);//--------------------------------------------------------написать свою функцию

robot_servos.setPWM(i, 0, pulseWidth(mid_positions[i], i ));

SERVO_CURRENT_POSITIONS[i] = mid_positions[i];//-------------------------------------------------

}

// Set the communication BaudRate and start the node

node_handle.getHardware()->setBaud(115200);

node_handle.initNode();

node_handle.subscribe(servo_control_subscriber_joint_state);

}

void loop() {//ок

// Keep calling the spinOnce() method in this infinite loop to stay tightly coupled with the ROS Serial

node_handle.spinOnce();//ок

delay(1);//ок

}

int pulseWidth(int angle, int input)//---------------------------------

{

int pulse_wide, analog_value;

//int MIN_PULSE_WIDTH [6] ={1269, 718, 500, 446, 580, 525};

// int MAX_PULSE_WIDTH [6]={2196, 2409, 2597, 2551, 2597, 1597};

pulse_wide   = map(angle, 0, 180, MIN_PULSE_WIDTH[input], MAX_PULSE_WIDTH[input]);

analog_value = int(float(pulse_wide) / 1000000 * FREQUENCY * 4096);

//Serial.println(analog_value);

return analog_value;

}

Соединение всех узлов вместе

Далее рассмотрим окончательный файл запуска face_tracker_Newman/start_automatic_tracking.launch, Этот файл запускает захват изображения с камеры, распознавание лиц и отслеживание с помощью серводвигателей:

<launch>

<arg name="enable_raw" default="True"/>

<arg name="enable_imv" default="false"/>

<arg name="camera_id" default="0"/>

<arg name="camera_frame_id" default="raspicam"/>

<arg name="camera_name" default="camerav2_1280x960"/>

<arg name="model" />

<arg name="gui" default="true" />

<machine name="robot" address="192.168.1.110" env-loader="/opt/ros/noetic/env_robot.sh" user="ubuntu" password="123456789" />

<node machine="robot" type="raspicam_node" pkg="raspicam_node" name="raspicam_node" output="screen">

<param name="private_topics" value="true"/>

<param name="camera_frame_id" value="$(arg camera_frame_id)"/>

<param name="enable_raw" value="$(arg enable_raw)"/>

<param name="enable_imv" value="$(arg enable_imv)"/>

<param name="camera_id" value="$(arg camera_id)"/>

<param name="camera_info_url" value="package://raspicam_node/camera_info/camerav2_1280x960.yaml"/>

<param name="camera_name" value="$(arg camera_name)"/>

<param name="width" value="640"/>

<param name="height" value="480"/>

<param name="framerate" value="30"/>

</node>

<node machine="robot" pkg="rosserial_python" type="serial_node.py" name="bus" respawn="true">

<param name="port" value="/dev/ttyUSB0"/>

<param name="baud" value="115200"/>

</node>

<param name="robot_description" textfile="$(find inmoov_description)/robots/inmoov.urdf" />

<node name="robot_state_publisher" pkg="robot_state_publisher" type="robot_state_publisher" />

<node name="rviz" pkg="rviz" type="rviz" args="-d $(find inmoov_description)/urdf.rviz" required="true" />

<rosparam file="$(find face_tracker_Newman)/config/track.yaml" command="load"/>

<node name="face_tracker" pkg="face_tracker_Newman" type="face_tracker_node" output="screen" />

<rosparam file="$(find face_tracker_control_Newman)/config/servo_param.yaml" command="load"/>

<node name="face_controller" pkg="face_tracker_control_Newman" type="face_tracker_controller" output="screen" />

</launch>

Финальный запуск

Для запуска проекта требуется в командной строке ros выполнить:

$ roslaunch face_tracker_Newman start_automatic_tracking.launch

На рисунке 6 изображены окно программы отслеживания лица, цифровой двойник и терминал. На терминале отображается сообщение что лицо в центре. Это значит то, что поворот головы не требуется.

Выводы

Была реализованы алгоритмы распознавания и слежения за лицом на базе Newman, созданы и протестирован цифровой двойник, запущенна мультикомпьютерная сеть ROS, Проект разрабатывался с использованием механизма контроля версий, был создан сервер для хранения проекта. Налажена возможность мультиплатформенной удаленной разработки проекта

В ходе выполнения проекта был реализован механизм распознавания и трекинга лиц на базе модели антропоморфного робота Newman, в основу механизма были положены алгоритмы распознавания лиц на основе каскадного фильтра Хаара и алгоритмы по предобработке изображений из библиотеки OpenCV. Для Newman на базе ROS был создан цифровой двойник и запущенна мультикомпьютерная сеть ROS. Данный метод реализации механизма распознавания и трекинга лиц, показал субъективно неплохую вероятность распознавания лиц за исключением людей в очках. К недостатку алгоритма можно отнести высокую нагрузку на процессор.

Список текущих багов и недоработок

Механизм распознавания и трекинга лиц использует до 70% ресурсов процессора. Начат процесс по переносу алгоритма распознавания лиц на GPU но не завершен. Ожидается прирост производительности процессора за счет переключения части расчетов на GPU

Возникают проблемы с трекингом 2х и более лиц. Проблема связана с тем, что алгоритм разработан на трекинг одного лица в кадре. Проблема проявляется в переключении с одного лица на другое с поворотом головы. Возможные пути решения — это поменять алгоритм таким образом, чтобы только одно изображение обводилось геометрической фигурой и соответственно передавались координаты центра только одной этой фигуры

Проблема в прекращении отслеживания лиц в одном из крайних положениях шеи. Возникает из-за постоянного массового появления лиц по краям изображения. Проявляется при отслеживании лиц в толпе. Проблема возникает из-за декремента или инкремента расчетного угла поворота головы, который выходит за значения ±1.57 рад Возможный путь решения — это задать пределы углов поворота головы, которые рассчитываются узлом отслеживания лица.

Рисунок 6 Отслеживание лица

Литература

Для создания программы отслеживания лица были использованы материалы из следующих источников:

1 Lentin Joseph\\ ROS Robotics Projects chapter 2

2 https://maker.pro/arduino/tutorial/how-to-control-a-robot-arm-with-ros-and-arduino

3 https://maker.pro/ros/tutorial/robotic-arm-simulation-in-robot-operating-system-ros

4 https://maker.pro/arduino/tutorial/how-to-use-arduino-with-robot-operating-system-ros